# RAPPORT DE PROJET FINAL

Conception et Déploiement d’une Infrastructure Réseau Multisites Segmentée

Module : Réseaux Informatiques

Encadré par : Prof. Azeddine Khiat

Réalisé par : Mohamed Benaounia

Année universitaire : 2025-2026

Contents

Introduction générale	2

1. Objectifs du projet	2

2. Présentation générale de l’infrastructure	2

2.1 Description de l’architecture	2

3. Plan d’adressage et segmentation VLAN	2

3.1 VLANs du site principal (siège)	3

3.2 Plan d’adressage WAN	3

4. Configuration couche 2 (Switching)	3

4.1 Création des VLANs	3

4.2 Affectation des ports	3

4.3 Mise en place de l’EtherChannel	3

4.4 Configuration du trunk	3

5. Routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick)	4

6. Routage WAN multisite (statique)	4

6.1 Sur R1 (routeur central)	4

6.2 Sur R2 et R3 (routeurs distants)	4

7. Sécurité du réseau (recommandations)	4

8. Tests et validation	4

9. Analyse et discussion	5

10. Difficultés rencontrées et solutions apportées	5

11. Recommandations et améliorations futures	5

Conclusion générale	5

Références et ressources	6

Lien GitHub du projet	6

# Introduction générale

Dans le cadre du module « Réseaux Informatiques », ce projet vise à concevoir, configurer et valider une infrastructure réseau d’entreprise multisites. La réalisation s’appuie sur Cisco Packet Tracer afin de reproduire un environnement proche du réel et d’appliquer concrètement les notions vues en cours.

L’infrastructure proposée est construite autour de mécanismes essentiels : segmentation par VLAN, agrégation de liens (EtherChannel), routage inter-VLAN via Router-on-a-Stick, et routage statique WAN pour relier plusieurs sites. L’objectif est d’obtenir un réseau organisé, performant et évolutif.

# 1. Objectifs du projet

Concevoir une infrastructure réseau multisites cohérente et opérationnelle.

Segmenter le LAN du siège par VLANs afin d’améliorer l’organisation et la sécurité.

Améliorer la disponibilité et la bande passante entre commutateurs via EtherChannel.

Assurer la communication inter-VLAN grâce au Router-on-a-Stick.

Interconnecter des sites distants via des liaisons WAN et un routage statique fiable.

Valider le fonctionnement global par des tests (ping, traceroute, tables de routage).

# 2. Présentation générale de l’infrastructure

## 2.1 Description de l’architecture

L’architecture est composée de trois sites : un site principal (siège) et deux sites distants. Le siège regroupe deux switches (S1, S2) et un routeur central (R1) assurant le routage inter-VLAN et la connectivité WAN. Chaque site distant dispose de son propre routeur (R2, R3) et d’un réseau local.

Les sites sont interconnectés par des liaisons série point-à-point simulant un WAN d’entreprise, dans une topologie de type hub-and-spoke centrée sur le siège.

# 3. Plan d’adressage et segmentation VLAN

Une planification IP rigoureuse est indispensable pour la gestion, la sécurité et l’évolutivité. La segmentation VLAN permet d’isoler logiquement les services, de limiter les domaines de broadcast et de réduire certains risques de propagation.

## 3.1 VLANs du site principal (siège)

VLAN 10 : Utilisateurs 1 — 172.18.10.0/28 — Passerelle 172.18.10.14

VLAN 20 : Utilisateurs 2 — 172.18.20.0/28 — Passerelle 172.18.20.14

VLAN 30 : Utilisateurs 3 — 172.18.30.0/28 — Passerelle 172.18.30.14

VLAN 50 : VLAN natif — 172.18.50.0/28 — Passerelle 172.18.50.14

VLAN 60 : Gestion — 172.18.60.0/28 — Passerelle 172.18.60.14

Le choix du /28 optimise l’utilisation des adresses tout en conservant 14 hôtes utilisables par VLAN, adapté à de petits groupes d’utilisateurs.

## 3.2 Plan d’adressage WAN

R1 – R2 : 10.0.30.176/30

R1 – R3 : 10.0.30.180/30

R2 – R3 : 10.0.30.184/30

Le /30 est adapté aux liaisons point-à-point, car il fournit exactement 2 adresses utilisables.

# 4. Configuration couche 2 (Switching)

## 4.1 Création des VLANs

Les VLANs sont créés sur S1 et S2 afin d’assurer une segmentation uniforme au siège.

## 4.2 Affectation des ports

Les ports connectés aux postes utilisateurs sont configurés en mode access et rattachés au VLAN correspondant, garantissant qu’un port ne transporte que le trafic de son VLAN.

## 4.3 Mise en place de l’EtherChannel

Un EtherChannel est configuré entre S1 et S2 afin d’augmenter la bande passante inter-switch et d’assurer une redondance en cas de défaillance d’un lien.

Le protocole LACP est utilisé en mode active pour négocier dynamiquement l’agrégation.

## 4.4 Configuration du trunk

Le Port-Channel est configuré en trunk afin de transporter plusieurs VLANs. Le VLAN 50 est défini comme VLAN natif afin d’éviter l’usage du VLAN 1 par défaut.

# 5. Routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Le routage inter-VLAN est assuré par R1 via Router-on-a-Stick : une interface physique supporte plusieurs sous-interfaces, chacune associée à un VLAN.

Chaque sous-interface est configurée avec une encapsulation 802.1Q, une adresse IP, et sert de passerelle par défaut pour les hôtes du VLAN.

# 6. Routage WAN multisite (statique)

Le routage statique est retenu pour sa simplicité, son faible coût en ressources et son adéquation avec une topologie stable de petite taille.

## 6.1 Sur R1 (routeur central)

R1 contient des routes statiques vers les réseaux distants afin d’assurer une connectivité complète entre sites.

## 6.2 Sur R2 et R3 (routeurs distants)

R2 et R3 utilisent une route par défaut pointant vers R1, ce qui réduit la complexité de configuration et facilite la maintenance.

# 7. Sécurité du réseau (recommandations)

Segmentation VLAN pour isoler les groupes d’utilisateurs.

Séparation du VLAN natif (50) et du VLAN de gestion (60) au lieu du VLAN 1.

Désactivation des ports inutilisés et activation de port-security sur les ports access.

Accès distant sécurisé via SSH (éviter Telnet), mots de passe robustes et, si nécessaire, ACL sur les lignes VTY.

# 8. Tests et validation

Ping inter-VLAN pour valider le Router-on-a-Stick.

Traceroute du siège vers les sites distants pour vérifier le chemin WAN.

Vérification des tables de routage sur R1/R2/R3 (réseaux connectés + routes statiques).

Les résultats obtenus confirment le bon fonctionnement de l’infrastructure et la cohérence du plan d’adressage.

# 9. Analyse et discussion

Le projet met en évidence l’intérêt de la segmentation (VLAN) et de l’agrégation de liens (EtherChannel) pour améliorer l’organisation et la disponibilité. Le Router-on-a-Stick valide la communication inter-VLAN, tandis que le routage statique assure une interconnexion inter-sites fiable et contrôlable.

# 10. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Échec du ping inter-VLAN : correction des sous-interfaces (dot1Q, adresses IP) et vérification des affectations de ports/VLAN.

Incohérences PC ↔ VLAN : reconfiguration des ports en mode access et correction des adresses IP/passerelles.

# 11. Recommandations et améliorations futures

Adopter un routage dynamique (ex. OSPF) pour faciliter l’évolution du réseau.

Mettre en place DHCP pour réduire les erreurs de configuration IP manuelle.

Ajouter de la redondance au niveau du routeur central (HSRP/VRRP).

Mettre en place des ACL inter-VLAN pour appliquer le principe du moindre privilège.

# Conclusion générale

Ce projet a consolidé une compréhension pratique des éléments clés d’une infrastructure réseau d’entreprise : planification d’adressage, segmentation, haute disponibilité inter-switch, routage inter-VLAN et interconnexion WAN. Les tests réalisés valident la robustesse de la configuration et renforcent la méthodologie de diagnostic et de correction. L’ensemble constitue une base solide pour aborder des déploiements plus complexes intégrant davantage d’automatisation, de redondance et de politiques de sécurité.

# Références et ressources

Cisco Networking Academy (CCNA) – modules de switching, VLAN et routage.

Documentation Cisco – routes statiques, trunking 802.1Q, EtherChannel (LACP).

# Lien GitHub du projet

https://github.com/mohamedbenaonia/D-ploiement-d-un-R-seau-Segment-avec-VLANs-et-Routage-Statique.git